ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Sockelleisten

Serie G / Edelstahl

Seite 1 von 6

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Liefern von

Pos. ______	Edelstahl Sockelleisten

Typ ________

Material:	 fein geschliffen Korn 240

mit Schutzfolie versehen

Profilbreite (in mm):	________ mm

Profilhöhe (in mm):	________ mm

Laufende Länge:	________ lfm

lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

Hersteller / Liefernachweis:

ALU-PLAN® GmbH

Hohe Straße 7	E-Mail: info@alu-plan.de

D-92245 Kümmersbruck	Internet: http://www.alu-plan.de

Germany	Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345

oder gleichwertiges nach Angabe

Liefern von

Pos. ______	Endabschlüssen für das Profil der Vorposition

am Ende eines gelieferten Profilstranges

sauber verschweißt und verschliffen

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Sockelleisten

Serie G / Edelstahl

Seite 2 von 6

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Liefern von

Pos. ______	werkseitig vorgefertigten Außenecken für das Profil der Vorposition

Gesamtlänge 240 x 240 mm

sauber verschweißt und verschliffen

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

Liefern von

Pos. ______	Dichtungskeder für das Profil der Vorposition

Typ ________

___	lfm	lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Sockelleisten

Serie G / Edelstahl

Seite 3 von 6

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Herstellen von Innenecken – passgenau stumpf stoßen 	E_MI_S01

Pos. ______	Alle Innenecken sind passgenau stumpf zu stoßen

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten.

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Sockelleisten

Serie G / Edelstahl

Seite 4 von 6

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Herstellen von Außenecken – mit 90° Ausklinkungen	E_MA_90

Pos. ______	Für alle Außenecken sind rückseitige Ausklinkungen herzustellen.

Zunächst ist der Winkel der Wandaußenecke auf das Profil zu übertragen.

Im Anschluss ist das Profil einzuspannen und die Ausklinkung mit einer

Flex und einer Edelstahltrennscheibe von 1,0mmherzustellen. Dabei ist

Das Aluminiumunterprofil bis zur Gänze zu entfernen.

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,

damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Nach der Bearbeitung kann das Außeneck gebogen und montiert werden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten.

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Sockelleisten

Serie G / Edelstahl

Seite 5 von 6

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung	DEV

Pos. ______	Im Zuge der Montage sind die seitlichen Öffnungen

mittels Acryl-Fugenmasse in aufgehender Wandfarbe

bündig zur Wandoberfläche auszufüllen.

___	lfm	lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Sockelleisten

Serie G / Edelstahl

Seite 6 von 6

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Montage von Edelstahl Sockelleisten der Vorposition	E_M_G

Pos. ______	Die Montage der Profile erfolgt durch Andübeln (anschrauben)

von ca. 4 cm breiten Befestigungsklipsen in entsprechender Höhe

über OKFF, waagrecht und fluchtrecht.

Dabei sind die Befestigungsklipsen im Abstand von 50 – 60 cm

zu setzen. Bei Gipskartonwänden hierbei auf die Lage der

Aluminiumständer zu achten.

Alle Unebenheiten sind auszugleichen. Bei Gipsbauplatten kann

dies durch einen Gips-Ansetzbinders geschehen.

Die Weiterführung des Meterrisses an allen Wänden unter

Verwendung eines Lasergerätes oder einer Schlauchwaage

gehört zur Leistung des Bieters.

Bei Profilen mit einer mitgelieferten Dichtungsmöglichkeit ist diese

vor Beginn der Montage in das Profil einzulegen. Schwergängige

Keder können durch aufwärmen in einem warmen Wasserbad

biegsam gemacht werden.

Die Endmontage an der Wand erfolgt durch auflegen und auf-

drücken der zugeschnittenen Profile auf die Befestigungsklipsen.

Auf Aufforderung durch die Bauleitung sind die montierten

Profile vor Maler- oder Putzarbeiten vor Beschädigungen

z.B. durch Folienanbringung zu schützen.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

___	lfm	lfm / Euro	__,__	___,__	Euro